总体原理：

- 利用程序区最后1K作为客户的bootrom区来使用，此区域存储的程序利用串口和ARM端通信，接收ARM端发送的数据，然后利用4051A的SSP功能对程序区进行擦除，编程等动作。

- 整体使用方法：

  - 客户自己制定协议，完成bootrom程序，此程序建议放到程序区的最后1K空间中，此程序完成ARM端和4051A的通信，ARM端将需要擦除和编程的信息通过串口发送到4051A,然后4051A通过SSP编程除bootrom之外的程序区；

  - 客户的主程序中自行判断是否需要进入bootrom区。举例说明，比如，检测某个引脚的状态，满足需求则进入boootrom区域进行程序更新动作，不满足则正常在程序区执行应用程序；

  - 烧写过程：客户烧写芯片时（利用中颖工具），将客户的应用程序+客户自己完成的bootrom+代码选项一起烧写进4051A中，后续客户通过工具更新时，需要将此3部分都同步更新；

  - 客户通过ARM端升级过程：客户如需要通过ARM端升级，则可以给出满足升级需求所定义的信号，然后4051A进入bootrom区域，和ARM端进行通信，对4051A的代码空间进行更新，此时只能更新客户的应用程序区域，不能更新客户自己完成的bootrom+代码选项。